## Deutronic SmartCharger SC300 / 500

Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов свинцово-кислотных, AGM, VRLA и LiFePO₄

### Общие сведения

Производитель:
Deutronic Elektronik GmbH
Deutronicstr. 5, D-84166 Adlkofen, Германия
Тел.: +49 8707 920-0
Факс: +49 8707 1004
E-Mail: sales@deutronic.com
Веб-сайт: www.deutronic.com

Все данные приведены для 230 В / 50 Гц, 20 / 35 А и температуры окружающей среды 25 °C, если не указано иное.
Технические изменения и возможные ошибки сохраняются.
Приведённые данные описывают характеристики продукта и не являются гарантированными свойствами.
Допустима кратковременная работа при предельных нагрузках без повреждения устройства, однако длительная эксплуатация в таких условиях может снизить надёжность.

### Таблица модификаций

| Модель | Входное напряжение | Типовое выходное напряжение (настраиваемое)* | Выходной ток** | Номер заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC300-14 | 100–240 VAC | 14,4 / 14,0 V | 20 A | 107143/20/000 |
| SC500-14 | 100–240 VAC | 14,4 / 14,0 V | 35 A | 107142/20/000 |

* Зарядное напряжение может быть изменено по запросу.
Фактическое значение зависит от текущего режима работы.
** См. описание функции «ограничение тока».
LTC — режим долгосрочной зарядки.
FSV — режим внешнего источника питания.

## 1. Входные параметры

- Диапазон входного напряжения (AC): 100–240 В (допустимо 85–265 В)

- Частота: 50–60 Гц (допустимо 45–65 Гц)

- Диапазон входного напряжения (DC): 140–340 В (допустимо 130–350 В)

- Пусковой ток: отсутствует (активное ограничение тока при включении)

- Потребление тока при полной нагрузке: < 4 A / < 6 A (SC300 / SC500)

- Коэффициент мощности: > 0,95 (тип. 0,98)

- Потребляемая мощность без нагрузки: тип. 2 Вт / 4,2 Вт

## 2. Выходные параметры

- Выходное напряжение: см. таблицу моделей

- Непрерывный выходной ток: 20 / 35 A

- Ограничение тока: ± 0,5 % от максимального

- Выходная мощность: < 300 Вт (SC300) / 515 Вт (SC500)
Автоматическая регулировка мощности в зависимости от входного напряжения, температуры и нагрузки.

- Номинальное выходное напряжение: 15 В DC

- Допуск начального значения: ± 0,5 %

- Допуск регулировки по нагрузке: + 0,5 % / – 2,0 %

- Пульсации и шум: < 1,8 % Unom (< 550 мВ пик–пик, тип. 300 мВ)

- Общий допуск: + 2,8 % / – 4,3 %

- Динамическая стабилизация (10–90 %): < 10 %

- Время восстановления: < 2 мс

- Температурный дрейф: < 1 % (–25…+60 °C), тип. 0,5 %

## 3. Электромагнитная совместимость (EMC)

- Радиопомехи: EN 55011, группа 1, класс B

- Гармонические токи: EN 61000-3-2

- Устойчивость: EN 61000-6-2 (промышленный стандарт)

## 4. Условия окружающей среды

- Рабочая температура: –25 °C … +60 °C (автоматическое снижение мощности при перегреве)

- Температура хранения: –40 °C … +85 °C

- Влажность: до 95 %, работа при конденсации не допускается

- Степень загрязнения: 2 (по EN 50178)

- Климатическая категория: 3K3 (по EN 60721)

## 5. Общие данные

- Электробезопасность: EN 60335, UL 1236, CAN/CSA C22.2 No. 107.2-01

- Класс защиты: I

- Испытательное напряжение:

  - вход / выход — 3000 VAC

  - выход / корпус — 500 VDC

- КПД: тип. 91 %

- Корпус: металлический (алюминиевый), с пластиковыми боковыми крышками

- Интерфейс обслуживания: Mini-USB

- Масса: ≈ 4,8 кг (без кабелей и упаковки)

## 6. Монтаж и безопасность

- Охлаждение: естественная конвекция

- Контроль температуры: автоматическое снижение мощности при перегреве

- Положение установки: любое

- Подключение питания: разъём IEC/EN 60320 C14

- Выходное подключение: около 3 м кабеля с контактным разъёмом и точкой разъединения (1 м стационарно + 2 м с клеммами)

- Предохранитель входа: 10 A (T) / 250 В (6,3×32 мм)

- Защита от перенапряжений: варистор (6,5 кА / 190 Дж)

- Защита от переполюсовки: заряд прерывается при неверном подключении

## 7. Характеристики (графики)

Все графики измерены при 25 °C, 230 В AC и 50 Гц:

- Рис. 7.1 — максимальная выходная мощность от входного напряжения

- Рис. 7.2 — потребляемый ток от входного напряжения

- Рис. 7.3 — потребление без нагрузки от входного напряжения

- Рис. 7.4–7.5 — типичный КПД для SC300-14 и SC500-14 при разных входных напряжениях

## 8. Габариты

Все размеры указаны в мм, допуск согласно DIN ISO 2768 – m.
Встроенные выходные кабели (поставляются в комплекте) не показаны на рисунке.

Основные размеры:

- Длина — 345 мм

- Ширина — 164 мм

- Высота — 84 мм

- Монтажная база — 190 мм

## 9. Описание функций

Функции:

- Обнаружение нагрузки

- Защита от обратной полярности

- Защита от короткого замыкания и перенапряжения (OVP)

- Компенсация кабеля

Выход:

- Напряжение контролируется системой защиты OVP.

- При превышении порога зарядное устройство полностью отключает выходной ток.

Режимы зарядки (по умолчанию):

- LTC Pb, LTC LiFe — долгосрочная зарядка

- Power Supply — режим источника питания

- PowerUp — восстановление батареи

- Автоматическая компенсация кабеля

Ограничение тока:

- Автоматическая адаптация в зависимости от состояния работы.

## Примечания

- Все параметры приведены для стандартных условий, если не указано иное.

- Компания Deutronic Elektronik GmbH оставляет за собой право на технические изменения.

- Долговременная работа при предельных нагрузках может снизить срок службы устройства.